Thermal oscillations in a nuclear reactor

10-289

Eelco Oskam (stnr.wb1107275 ) en Arjan Vliem (stnr. wb9898114)

Samenvatting

Onderzocht is of in de experimentele opstelling van het primaire koelsysteem van een kernreactor oscillaties voorkomen in de temperatuur en snelheid bij verandering van de belastingparameters. Het doel van het onderzoek is op deze oscillaties te kunnen modelleren en voorspellen. Aan de opstelling is gemeten en de opstelling is gemodelleerd.

- Inleiding

Sinds 1967 is het bekend dat er in een 1-fase thermosifon systeem oscillaties kunnen optreden in de temperatuur en de snelheid. Aangezien dit als het primaire koelcircuit gebruikt moet gaan worden in de nieuwe generatie kernreactoren is het van belang om te weten of deze oscillaties ook optreden in het werkgebied van het koelsysteem van een kernreactor.

In eerder werk zijn de grenzen van het stabiele werkgebied van de thermosifon veelvuldig onderzocht.

Wat nog niet onderzocht is of in het stabiele werkgebied oscillaties optreden bij verandering van de belastingsparameters. Hierbij moet gedacht worden aan verhoging van het warmtetransport, verandering van de warmtetoevoer en afvoer.

Het doel van ons onderzoek is het ontwikkelen van een model van de thermosifon en dit model te verifiëren d.m.v experimenten in een opstelling van een thermosifon.

Hypothese:

Het model voorspelt het gedrag van de experimentele opstelling van het IRI van een éénfase thermosifon met een nauwkeurigheid van 5%.

(5% is eis opdrachtgever)

- Methode

We hebben de beschikking gekregen over de proefopstelling van het Interfacultair Reactor Instituut van een gesloten thermosifon systeem. Schematisch zie fig. 1. Aan de hand van de thermodynamische behoudswetten en de afmetingen van deze opstelling en een aantal aannames hebben we als volgt het model opgesteld.

Aannames:

- de dichtheid is lineair afhankelijk van de temperatuur d.m.v. een uitzettingscoëfficient;

- de warmtetoevoer en afvoer vinden op één punt plaats;

- alle delen behalve de warmtetoevoer en afvoer zijn adiabatisch;

- de drijvende kracht in de bewegings- vergelijking wordt bepaald door de uitgaande temperatuur van de warmtetoevoer en afvoer;

- druk is in het hele systeem hetzelfde;

- het medium is incompressibel;

- wandtemperatuur in de warmteafvoer is constant;

- er is alleen ‘warmte-inertie’ aanwezig in de warmtetoevoer en afvoer;

- de wrijvingskracht KT is kwadratisch met de snelheid.

Uit deze aannames volgt de bewegingsvergelijking:

dwdt.LA+ρ.g.β(T−T∗)dz+w22ρKT=0  	(1)

Quitin

T-

T+

Qin

Fig.1

Als we aannemen dat de warmtetoevoer en afvoer op één punt plaatsvindt, dan kunnen we voor de warmtetoevoer en afvoer schrijven:

ρ.A∂T∂t=qCP−w(Tuit−Tin)			(2)

en

ρ.A∂T∂t=−h.(T∗−TW)CP−w(Tuit−Tin)	(3)

We hebben de volgende experimenten uitgevoerd in de opstelling van het IRI.

Experimenten:

1: Bepalen van KT, de totale drukverlies factor t.g.v. de wrijving in het circuit, door de steady-state snelheid te meten onder een opgelegd drukverschil m.b.v. een pomp.

2: Toegevoerde warmte en afgevoerde warmte maximaal. Vanaf een steady-state net onder het kookpunt van water, hebben we het toegevoerde vermogen gehalveerd en de snelheid en temperatuur over de tijd gemeten.

3: Vanuit de steady-state na proef 3 zijn we weer naar vol vermogen gegaan en hebben we de snelheid en temperatuur gemeten.

Dezelfde experimenten hebben we ook uitgevoerd met het mathematische model en de resultaten met elkaar vergeleken d.m.v. correlatie.

- Resultaten

Experiment 1:

Experiment 2:

Experiment3:

- Discussie en conclusies

Discussie.

Experiment 1: Bij de bepaling van KT is ons opgevallen dat KT te hoog is (w is in het model dus lager) bij hogere snelheden en te laag bij lagere snelheden. Zie grafiek 1.

Experiment 2: We zien dat er een ‘undershoot’ is in de temperatuur. Wat opvalt is dat er geen sterke koppeling lijkt te bestaan tussen snelheid en temperatuur. Oscillaties, behalve hele kleine zijn niet te zien. Het model geeft alleen een lagere eindtemperatuur en een te hoge snelheid. De enige correlatie is dat zowel in het experiment als in het model de temperatuur iets voorloopt op de snelheid. Zie grafiek 2.

Experiment 3: Hoewel er bijna geen fluctuaties in de temperatuur zijn behalve één keer aan het begin, zijn er toch langere tijd oscillaties in de snelheid óók na het bereiken van de eindtemperatuur. Zie grafiek 3.

Model: Hierin moet verliezen in snelheid en warmte beter worden meegenomen en de warmtewisselaar moet worden verbeterd.

Conclusie.

Het model voldoet niet aan een correlatie van 5%, de hypothese is verworpen.

Aanbevelingen.

Nader onderzoek naar het model van de warmtewisselaar en de warmtetoevoer is aanbevolen.

Nomenclatuur

| w | massastroom |
| --- | --- |
|  | Dichtheid |
|  | uitzettingscoëfficiënt |
| Cp | warmtecapaciteit |
| T | temperatuur |
| T* | gemiddelde temperatuur |
| h | warmteoverdracht coëfficiënt |
| Tw | temperatuur wand in warmtewisselaar |
| A | doorsnede thermosifon |
| z | afstand variabele |
| L | verticale lengte thermosiphon |
| KT | wrijvingsfactor |

Referenties

- P. WELANDER, “On the oscilatory instability of a differentially heated fluid loop,” Journal of Fluid Mechanics, volume 29, part 1, page 17-30 (1967).

- A. Rodríguez-Bernal and E.S. van Vleck, “Diffusion induced chaos in alcosed loop thermosyphon,” SIAM Journal of Applied Mathematics, volume 58, No. 4, page 1072-1093 (1998).

- C. CEBALLOS, D. Lathouwers, A Verkooijen, “Performance of liquid metals in natural circulation cooled nuclear reactors,” proceedings of ICAPP’04, paper 4174 (2004).

- A. MANERA, T.H.J.J. van der Hagen, “Stability of natural-circulation-cooled boiling water reactors during startup: experimental results,” Nuclear Technology 143 (2003)