Visco-elastische trillingsdemping

10-291

Guido van Koeveringe (stnr. 1101331) en Pieter Baart (stnr. 1100963)

Samenvatting

Onderzocht is of visco-elastische materialen geschikt zijn om toegepast te worden in een nieuw concept breedbandige trillingsdemper. De resultaten laten zien dat visco-elastisch materiaal ongewenste kruip kan vertonen en dat veer- en dempingscoëfficienten sterk afhankelijk kunnen zijn van de excitatiefrequentie. Visco-elastisch materiaal blijkt zeker geschikt te zijn voor toepassing in een trillingsdemper. Echter voor optimalisatie van de prestaties zijn de resultaten van Den Hartog niet bruikbaar.

- Inleiding

In de werktuigbouwkunde worden de eisen aan het gedrag van mechanische systemen steeds hoger gesteld. Trillingen worden daardoor steeds meer als hinderlijk ervaren.

Om ongewenste mechanische trillingen te dempen, is een nieuw concept breedbandige trillingsdemper bedacht. Deze werkt volgens het principe van een Den Hartog demper1 maar maakt gebruik van visco-elastisch materiaal in plaats van een veel duurdere veer en visceuze demper. Het zal met dit nieuwe concept mogelijk zijn een eenvoudigere en kleinere trillingsdemper te construeren dan met de huidige Den Hartog demper. Bovendien zullen trillingen in drie dimensies tegelijk gedempt kunnen worden zonder dat er geleiding voor de massa nodig is.

In het nieuwe concept wordt een massa in diagonaal voorgespannen banden van visco-elastisch materiaal gehangen. De uiteinden van de banden worden geklemd in een box. De box wordt op het trillende voorwerp geplakt.

Figuur 1: Het nieuwe concept trillingsdemper.

Onderzocht wordt of visco-elastisch materiaal inderdaad de gewenste mechanische eigenschappen bezit om toegepast te worden in het nieuwe concept trillngsdemper.  Geschikt visco-elastisch materiaal heeft een grote tan(delta) (verhouding tussen de verliesmodulus (E”) en de opslagmodulus (E’)), behoudt een voorspanning, is goedkoop en is gemakkelijk verkrijgbaar. Met behulp van een prototype zal de dempende werking geanalyseerd worden.

De verwachtingen zijn in de hypothese verwoord:

Als voor de concept trillingsdemper geschikt visco-elastisch materiaal met het Kelvin-Voigt2 model (veer en demper parallel) gemodelleerd wordt, dan zijn de veer- en dempingconstante binnen 10% gelijk aan de gemeten veer- en dempingsconstante (tussen de 1 en 60 Hz).

De frequentie-responsie van de visco-elastische trillingsdemper wordt exact gegeven door de frequentie-responsie van een Den Hartog demper met dezelfde veer- en dempingsconstanten als in het Kelvin-Voigt model (tussen de 10 en 60 Hz).

- Methode

Van verschillende visco-elastische materialen worden met behulp van oscillatie experimenten de mechanische eigenschappen bepaald. Hiertoe worden proefstukjes visco-elastisch materiaal van 60 mm lang en ca. 15 mm breed voorgespannen met een kracht van 4N. Met behulp van een sinusvormig rek signaal (amplitude 1mm) wordt het proefstuk afwisselend op trek en druk belast. De kracht en faseverschuiving worden gemeten in een  frequentie gebied van 1 tot 60 Hz. Uit de meetdata worden de tan(delta), veer- en dempingsconstante bepaald per frequentie.

Om een zekere nauwkeurigheid te halen worden 6 tot 10 metingen per frequentie gedaan afhankelijk van insteleffecten van het materiaal. Extreme waarden worden uit de meetdata verwijderd waarna een rekenkundig gemiddelde wordt bepaald.

De proefstukjes zijn: binnenband van een fiets, epdm rubber, anti-slip rubber, scoubidou touwtjes, neopreen rubber, laminaat ondervloer (rubberblend) en rubber pees.

Het proefstuk met de meest geschikte materiaaleigenschappen zal worden geselecteerd om de prototype trillingsdemper te construeren. Met behulp van een gelineariseerd rekenmodel in Matlab worden de materiaaldimensies bepaald om de twee pieken in de frequentie-responsie (figuur 4) van gelijke hoogte te maken, wat betekent dat de amplitudeverhouding optimaal gereduceerd wordt.

Met een meetopstelling waarbij een massa-veersysteem (massa 858 gram en eigenfrequentie 15.5 Hz) op een shaker geplaatst wordt, zal de werkelijke frequentie-responsie bepaald worden;  eerst zonder- en daarna met de visco-elastische trillingsdemper. Een shaker stoot de lineaire veer aan met een constante amplitude (gemeten en geregeld) waarbij de versnellingen van de massa bepaald worden. Met een stapgrootte afhankelijk van de verandering van de amplitudeverhouding zal een frequentie gebied van 10 tot 60 Hz worden doorlopen.

- Resultaten

In figuur 2 is de gemiddelde tan(delta) voor verschillende proefstukken uitgezet tegen de frequentie.

Figuur 2: tan(delta) voor de proefstukken.

De scoubidou touwtjes in figuur 2 hebben gemiddeld de hoogste tan(delta) maar vertonen kruip. Daarom wordt de binnenband geselecteerd. In figuur 3 zijn de veer- en dempingcoëfficient van de binnenband uitgezet tegen de frequentie.

Figuur 3: Frequentie afhankelijkheid van binnenband

In figuur 4 zijn de resultaten van de gemeten frequentie-responsie weergegeven waarbij de binnenband gebruikt is als visco-elastisch materiaal in de trillingsdemper.

Figuur 4: Frequentie responsie meetopstelling

De twee eigenfrequenties van het gedempte systeem zijn 12,1 en 24,0 Hz. Maar omdat de pieken niet op gelijke hoogte liggen, blijkt de demper toch niet optimaal getuned.

- Discussie en conslusies

Door de ongewenste kruip in de zeer visco-elastische scoubidou touwtjes is dit materiaal niet geschikt om toegepast te worden in de trillingsdemper. Gekozen wordt voor de iets minder visco-elastische binnenband welke wel voldoet aan het geschiktheidscriterium.

Opvallend is de dip bij 10 Hz in de curves van figuur 2. Vermoedelijk is dit een eigenfrequentie van de meetapparatuur en daarom wordt de data behorende bij deze frequentie niet meegenomen.

Zoals ook uit figuur 3 blijkt, liggen tegen de verwachting in de gemeten waarden niet binnen 10% van een constante waarde en wordt de hypothese verworpen. Om alsnog de frequentie-responsie van het Den Hartog model te vergelijken met de frequentie-responsie van de visco-elastische trillingsdemper worden voor de veer- en dempingcoëfficient in het Kelvin-Voigt model de uit de metingen afgeleide frequentieafhankelijke waarden ingevuld (ω in Hertz):

De k(ω) en c(ω) ingevoerd in het Matlab rekenmodel geven twee piekwaarden met een amplitude verhouding van 3,5. Na experimentele verificatie blijkt een piek op een amplitudeverhouding van 9 te liggen. Geconcludeerd kan worden dat de frequentie-responsie van een Den Hartog demper, zelfs met frequentie-afhankelijke veer- en dempingconstanten niet in staat is het gedrag van de visco-elastische trillingsdemper te beschrijven.

Uit de gemeten amplitudereductie van een factor 20 (figuur 4) en de constatering dat de demper nog niet optimaal getuned is, kan toch geconcludeerd worden dat het nieuwe concept trillingsdemper een goed alternatief biedt voor de Den Hartog demper. In een vervolgonderzoek kan gezocht worden naar een model dat afhankelijk is van voorspanning en rekening houdt met niet-lineariteit en relatief grote verplaatsingen, dat het visco-elastische materiaal nauwkeuriger beschrijft dan het Kelvin-Voigt model.

5.   Referenties

- Broch, Jens Trampe, Mechanical Vibration and shock measurements , Bruel & Kjaer 1980.

- Y.M. Haddad, Viscoelasticity of engineering materials, Chapman and Hall 1995.