Een polymeer met geheugenverlies ?

10-305

Mark Wouters (1101765) en Rolf van der Vlugt (1101706)

Samenvatting

Onderzoek is verricht naar het geheugeneffect van zogeheten ‘geheugen polymeer’. Aangezien het een nieuw materiaal betreft is er nog nauwelijks onderzoek naar dit materiaal gedaan.  Gebleken is dat het recoverypercentage gedurende meerdere cycli zal toenemen maar de toename zal wel uitdempen. Dit effect kan grotendeels verklaard worden met behulp van het superpositie principe. Dit wordt aangetoond door een aantal vereenvoudigde cycli te voorspellen. De verkregen rek blijkt lineair toe te nemen met de opgelegde spanning. In het verlengde hiervan is ook de afhankelijkheid van de temperatuur waarbij de deformatie wordt opgelegd onderzocht. De verkregen rek blijkt toe te nemen met verhoogde temperatuur. Aan de hand van een experimenteel bepaalde mastercurve kan het rekgedrag voor grote rekken bij willekeurige temperatuur voorspeld worden. Gebleken is dat met de verkregen mastercurve het rekgedrag van veriflex niet zonder meer met 10 % nauwkeurigheid voorspeld kan worden. Voorspellingen aan de hand van de mastercurve verschaffen echter belangrijk inzicht in de eigenschappen van Veriflex.

- Inleiding

De laatste jaren heeft er een stormachtige ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van zogeheten ‘geheugen polymeren’. Het gaat hier om plastics die na extreme vormveranderingen (>200 %), onder een verhoogde temperatuur, zelfstandig terug komen in hun oorspronkelijke staat. Van deze opmerkelijke eigenschappen wordt in tal van applicaties gebruik gemaakt. In dit onderzoek is het onderzoeksgebied afgebakend door alleen naar het materiaal ‘Veriflex ©’ te kijken. Door het materiaal in een cyclus te verwarmen, uit te rekken (programming), af te koelen en vervolgens weer op te warmen kan het geheugeneffect van het materiaal bepaald worden. Het gedrag wordt uitgedrukt in het recoverypercentage wat zoveel zegt als de mate waarin het materiaal van zijn geprogrammeerde (uitgerekte tijdelijke) staat weer terugvloeit naar zijn oorspronkelijke (permanente) staat. Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit de analyse van een gegenereerde Mastercurve door te onderzoeken hoe nauwkeurig uit deze curve het rekgedrag voorspeld kan worden. Als basis van het onderzoek zijn de volgende 2 hypotheses gesteld:

Hypothesen:

A)	Een vanuit de mastercurve voorspelde deformatiecurve komt met een nauwkeurigheid van 10 % overeen met een gemeten curve.

B) De kruipcompliantie, de curve die aangeeft op welke wijze de rek toeneemt in de loop van de tijd, neemt toe in de loop van meerdere cycli maar stabiliseert wel.

2.   Methode

Het onderzoek is in twee delen op te delen die elk uiteindelijk weer verband met elkaar houden.

Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van het recoverygedrag van het materiaal. Dit wordt bereikt door de volgende cyclus te definiëren en vervolgens vijf keer achter elkaar te doorlopen op één en hetzelfde proefstuk (~20x4x1 mm).

- proefstuk verwarmen tot boven Tg (glas-transitie)

- proefstuk kracht opleggen en vasthouden

- uitgerekt proefstuk afkoelen en spanning weghalen

Figuur 1: Verloop van Temp, Spanning en rek

Uit de cycli die hiermee doorlopen worden kan de rek tegen de tijd uitgezet worden. Door deze cycli bij drie verschillende spanningen (σA, σB en σC) en twee verschillende temperaturen (T1 en T2) te doorlopen kunnen hieruit afhankelijkheidsrelaties voor het rekgedrag bij verschillende condities afgeleid worden.

Door meerdere cycli te doorlopen kan het verloop van de recovery bepaald worden.

Het tweede deel begint met het vormen van een mastercurve. Ter verhoging van de nauwkeurigheid is de mastercurve vier maal bepaald en is een ‘best fit’ uitgevoerd. Op een proefstuk worden bij verschillende temperaturen spanningsfrequenties van 180 tot 1 Hz doorlopen. De opslagmodulus wordt steeds bepaald en tegen de frequenties uitgezet. Deze curven (bij elke temperatuur één) worden horizontaal over een logaritmische schaal verschoven zodat ze mooi in elkaar overlopen. De verschuivingsfactor aT(Temp) en de ontstane mastercurve volstaan nu om alle meetdata te beschrijven.  Met de verschuivingsfactor als sleutel kan uit de mastercurve voor elke willekeurige temperatuur en spanning de grootte van de rek als functie van de tijd voorspeld worden. Doel van dit deel van het onderzoek is dan ook de validiteit van de verkregen curve te testen door een curve te voorspellen (bij bepaalde T en opgelegde σ) en die met een werkelijke meting te vergelijken.

3.   Resultaten

Er is gemeten bij drie verschillende spanningen en twee verschillende temperaturen. Het recoverypercentage per cyclus is gedefinieerd als (B-C)/(B-A) waarbij A de beginlengte per cyclus is, B de maximale uitgerekte lengte en C de lengte na recovery. Dit gaf het volgende verloop van het recoverygedrag bij de verschillende condities:

Figuur 2: recovery gedrag bij verschillende condities

De resultaten van het rekgedrag bij de verschillende condities zijn in fig. 3 weergegeven.

Figuur 3: rek bij verschillende condities

Uit fig. 3 kunnen de volgende relaties afgeleid worden:

- De rek varieert lineair met de spanning. Een 2 maal grotere spanning geeft een 3 keer zo grote rek. ( ! )

- Bij constante spanning geeft een toename van de temperatuur een verhoging van de rek.

- Bij een hogere temperatuur zal de rek als functie van de spanning sneller toenemen.

De gevormde mastercurve ziet er als volgt uit:

Figuur 4: Mastercurve

rubberplateau

Omdat de referentietemperatuur 65 ºC is, is de 65 ºC curve de basismastercurve. Ter illustratie is de curve van 95 ºC ook weergegeven. Het tijdseffect in fig. 4 kan waargenomen worden doordat bij 95 ºC het rubberplateau eerder bereikt wordt en de spanningen dus eerder weg zullen vloeien.

Het laatste doel is het verkrijgen van een uit de mastercurve voorspelde rekcurve en deze te vergelijken met een gemeten curve. De voorspelling is gebaseerd op de toepassing van het superpositieprincipe met de aanname dat het een lineair viscoelastische stof betreft.

Figuur 5: voorspelde en gemeten curve

De gemeten data valt niet geheel binnen de gestelde grenzen van +/– 10% van de voorspelde data. Hypothese A is dus verworpen. Toch blijkt de maximale rek in de loop van de cycli exact naar de voorspelde rek toe te lopen. De gemeten recovery blijkt echter iets minder goed te zijn dan de voorspelde.

4.  Discussie en Conclusies

Als eerste kan a.d.h.v  fig. 2 gesteld worden dat de recoverypercentages toenemen maar wel stabiliseren tot 99,5 %. Als tweede volgt dat zowel bij hogere temperatuur als bij grotere spanningen het recoverypercentage hoger ligt. Dat kan verklaard worden uit fig. 3. Daaruit valt af te leiden dat bij hogere T er snellere vloei plaatsvindt. Dat een grotere opgelegde spanning voor een hoger recoverypercentage zorgt is opmerkelijk te noemen. Bij theoretische benadering blijkt dat het recoverypercentage gelijk behoort te zijn bij elke opgelegde spanning.

Een andere botsing van theorie en bevindingen vindt plaats op het punt van maximale rek en spanningstoename. Er blijkt dat bij een verdubbeling van de spanning, de rek niet met een factor 2 maar 3 toeneemt. Een opvallend verschijnsel uit fig.1 is dat de toppen sneller toenemen dan de dalen. Dit is niet verklaarbaar aan de hand van superpositie. Ook eventuele slip in de klem en plastische vervormingen kunnen dit verschijnsel niet verklaren, aangezien deze slechts het nulpunt van de rek zouden verschuiven. Er blijft slechts één conclusie over. Deze luidt dat de kruipcompliantie toeneemt in de loop van de cycli en dat er dus veranderingen in de materiaaleigenschappen optreden. Dit bevestigt hypothese B .Deze veranderingen nemen echter wel af in de loop van de cycli.

Dat het voorspellen van rekcurves inzicht verschaft in de werkelijke rekcurves is duidelijk gebleken doordat de vorm van de verschillende voorspelde rekcurves steeds overeen kwam met de vorm van de gemeten curve.