Intelligent gaspedaal

Broncode:         10 - 314

Martijn Hinderdael (9340385) en Taeke Westerdijk (9944164)

Samenvatting

Onderzocht is of brandstof wordt bespaard in de bebouwde kom door bij een auto met CVT1) de vertaalslag van gaspedaalstand naar acceleratie anders in te richten. Als studie object is een Audi A6 Avant 1.9TDI multitronic2) met voorwiel aandrijving gebruikt. Hiervan is bij Rica Engineering te Wateringen op een rollenbank het rendement van de aandrijflijn bij een vaste overbrenging van de CVT bepaald.

Vervolgens is met proefpersonen een benadering van de EU stadscyclus voor brandstof verbruik afgelegd. De multitronic stond hierbij in de ‘drive’ (continue variabele) stand. Hiervan gaf de acceleratie naar 50 km/h de meest werkbare resultaten. Ons onderzoek heeft zich daarom toegespitst op dit stuk van de stadscyclus. Geanalyseerd is hoe efficient de motor haar vermogen geleverd heeft door het te vergelijken met het maximaal haalbare rendement bij hetzelfde vermogen.

Daaruit kan geconcludeerd worden dat bij het accelereren van 0 naar 50 km/h ruim 12% brandstof te besparen is. Deze resultaten zijn in beginsel alleen geldig voor de geteste auto. Andere auto’s en met name die met getrapte automatische versnellingsbakken zullen andere resultaten geven. Ideeën voor vervolg onderzoek worden aangedragen.

- Inleiding

Bij alle huidige auto’s stuurt de stand van het gaspedaal de ingespoten hoeveelheid brandstof (diesel) of de stand van de luchtinlaatklep (benzine). Bij auto’s met automatische transmissie is het mogelijk om koppel en toerental te laten sturen door de auto. De stand van het gaspedaal bepaalt dan het gevraagde vermogen, of zelfs de gewenste snelheid. De auto stippelt dan zelf de optimale strategie uit om die snelheid te bereiken, of dat vermogen te leveren.

Op deze manier wordt mogelijk brandstof bespaard. Met de in de nabije toekomst verwachte oliecrisis, geldproblemen en broeikaseffecten is het zinvol te kijken naar hoe auto’s efficienter kunnen rijden.

Onze hypothese is als volgt: Bij een auto met CVT wordt brandstof bespaard als de auto zelf koppel en toerental kan kiezen bij gegeven gevraagd vermogen ten opzichte van de huidige regeling, waarbij de chauffeur alleen de hoeveelheid ingespoten brandstof opgeeft.

We hebben onderzocht hoe ver de dieselmotor door gebruikers bij accelereren naar 50 km/h naast haar optimale werklijn belast wordt. Een strategie over welk vermogen op welk moment geleverd moet worden tijdens gegeven nieuwe richtsnelheid is buiten beschouwing gelaten.

- Methode

Op een MAHA LPS 3000 rollenbank zijn de rendementen van de aandrijflijn in de 3e versnelling  van 25 tot 85 km/h in stappen van 5 km/h doorgemeten. Dit komt overeen met toerentallen van 1020 tot 3461 toeren per minuut.

Het koppel werd bij deze vaste snelheden in stappen opgevoerd van nul tot maximum door het indrukken van het gaspedaal. Brandstofverbruik werd uit de telemetrie van de auto gelezen, geleverd vermogen uit de rollenbank.

Het rendement van de aandrijflijn als geheel is bepaald door het aan de wielen geleverde vermogen te delen door de ingaande brandstof flow keer de stookwaarde.

Om het motorrendement te krijgen zijn de vermogens die we gemeten hebben aan de wielen op de rollenbank opgeschaald met een factor (1/0.85). Dit komt overeen met het door Audi opgegeven CVT rendement van 85%.

Voor elk gemeten toerental is de rendementskromme benaderd met een 4e graads polynoom. Deze verklaren 98% van de gemeten rendementen. Tevens is het hoogst haalbare rendement als functie van geleverde vermogens bepaald en benaderd met een 4e graads polynoom. Deze functie verklaart 97% van de hoogst gemeten rendementen.

Figuur 1 : Bepaling functies voor rendements- en vermogensberekening uit rollenbanktestdata.

Met verschillende bestuurders is een benadering van de EU stadscyclus voor brandstof verbruikstesten afgelegd. Uit deze cyclus is de acceleratie naar 50 km/h geanalyseerd. Met de eerder bepaalde polynomen kan voor ieder moment het geleverde vermogen, het geleverde rendement en het maximaal haalbare rendement bij gelijk vermogen berekend worden.

Uit het verschil van de geleverde rendementen met het hoogst haalbare rendement bij gelijk vermogen is de hoeveelheid verspilde brandstof bepaald voor iedere gebruiker. Zie onderstaand schema.

Figuur 2: Bepaling verspilde brandstof

- Resultaten

In de grafiek onderaan de pagina is het rendement van de gebruikte motor te zien. Deze is bepaald op de rollenbank.

Figuur 3: Rendement als functie van trekkracht en toeren in 3e versnelling. Witte overlay bij geschatte rendementen. Zwarte lijn geeft hoogste rendement bij elk vermogen. Witte lijnen geven constante vermogens aan. Lichtste grijstint is 40% rendement, donkerder steeds 1% minder. Toerentallen (y-as) varieren van 1020 tot 3461. Trekkracht (X-as) van 250N tot 4250N.

Figuur 4: Acceleratie van nul naar 50 km/h rustig rijdend proefpersoon. Y-as is rendement (0-40%), X-as de tijd(80s-105s). Bovenste lijn is max haalbaar rendement, onderste het gereden rendement.

Te zien is dat het gehaalde rendement steeds ongeveer 85% is van het maximaal haalbare. Hier komen we in de discussie op terug.

- Discussie en conclusies

We moeten opmerken dat we de metingen de rendementen voor hoge koppels bij 1224, 1428 en 1632 toeren niet uit hebben kunnen voeren. De data in deze gebieden is opgevuld met geschatte rendementen die in de buurt liggen van hoe de motor zou presteren (zie figuur 3). De gebruikers hebben af en toe de motor in dit gebied laten draaien, waardoor het soms lastig te zeggen is hoe groot de verspilde hoeveelheid brandstof werkelijk is.

De door de gebruikers behaalde rendementen lagen structureel erg dicht in de buurt van 85% van het maximaal haalbare bij gelijk vermogen. Dit getal is gelijk aan het door Audi opgegeven rendement van de versnellingsbak. We hebben echter geen fout in de berekeningen kunnen vinden die dit gedrag kan veroorzaken. We gaan er daarom met enige scepsis vanuit dat de gemeten verschillen kloppen.

In het geval dat meetresultaten correct en aannames nauwkeurig zijn, kunnen we concluderen dat er 11,9% brandstof bespaard had kunnen worden bij de acceleraties van 0 naar 50 km/h in onze gebruikerstesten indien er bij dezelfde gevraagde vermogens andere toerentallen en koppels waren gekozen.

Onze hypothese zou daarmee bevestigd zijn.

Trefwoorden

1) CVT: Continue variabele transmissie, ofwel traploze versnellingsbak

2) Multitronic: CVT zoals ontwikkeld door Audi.

Referenties

1)www.chiptuning.nl

2) Multitronic: http://www.audi.nl/index/home/over_audi/design_en_techniek/multitronic/0,9262,_D0Lnl,00.html

3)Rollenbank leverancier

http://www.maha.de/en/2193.asp

4)EU brandstof verbruik test cyclus

http://www.vcacarfueldata.org.uk/information/consumption.asp