Onderzoekopdracht Wb/MT

Toegewezen aan: Adriaan Nelemans en Hidde Albers

| Nr 11-281 | Sectie Technische Materiaalwetenschappen | Naam opdrachtgever Prof.dr. Ian Richardson |  |  | Datum juni 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Wordt een auto sterker door laserlassen? Mechanische eigenschappen lasergelaste hoge sterkte stalen |  |  |  |  |
| Trefwoorden | Laser Lassen, Hoge sterkte stalen, mechanische eigenschappen |  |  |  |  |
| Inleiding | In de huidige auto’s worden steeds meer hoge sterkte stalen toegepast die speciaal zijn ontwikkeld om een goede vervormbaarheid te hebben en toch een hoge sterkte. Als we deze dan gaan laserlassen, hetgeen een veelvuldig gebruikte verbindingstechniek is, dan worden een aantal van de zo moeizaam verkregen mooie eigenschappen weer teniet gedaan. |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Het is de vraag hoe deze materialen zich precies gedragen nadat ze gelast zijn: behouden ze nog een deel van hun gunstige eigenschappen ten aanzien van de vervormingseigenschappen? |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | De laserlassen in het hoge sterkte staal zullen gemaakt worden met behulp van een 3kW Nd:YAG continue laser. Het vermogen en snelheid worden gevarieerd om de invloed van de warmte-inbreng op de mechanische eigenschappen te bekijken. De lassen zullen getest worden op treksterkte en een Forming Limit Diagram zal worden vastgesteld. Doel is om te kijken hoe de hoge sterkte materialen zich gedragen tijdens het vervormen na het lassen. |  |  |  |  |
| Opmerkingen | Het is aan de student om ideeën te genereren hoe het gestelde probleem opgelost moet worden. De student stelt daarna in overleg met de begeleider een duidelijk onderzoeksplan op. |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie | Tel | E-mail |  |
|  | # Raph Pieters | TM/LT | 84923 | Raph.pieters@tnw.tudelft.nl |  |
|  | Marcel Hermans | TM/LT | 82286 | M.J.M.Hermans@tnw.tudelft.nl |  |