Onderzoek opdracht

Werktuigbouwkunde / Maritieme Techniek

Toegewezen aan:  Dirk de Bruin en Dirk Voogd

| Nr 11-342 | Sectie opdrachtgever | Naam opdrachtgever K.M.B. Jansen |  |  | Datum Jan 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Op of neer? |  |  |  |  |
| Trefwoorden | elasticiteit, temperatuur effect, uithardingseffect |  |  |  |  |
| Inleiding m | Zoals bekend luidt de wet van Hooke:  = E . Deze wordt meestal gebruikt om de spanningsverandering d behorende bij de rekverandering d te bepalen. Wat gebeurt er nu in het geval dat je de rek constant houdt maar een stapvormige verandering in de elasticiteitsmodulus aanbrengt? Als dit in onbelaste toestand gebeurt dan is het duidelijk: bij de volgende rekverandering d geldt dan d’ = E’d. De vraag is echter wat er gebeurt als de verandering in E tijdens de rekproef plaatsvindt. Gaat het proefstaafje direkt naar zijn nieuwe evenwichtstoestand toe of blijft de spanning constant en wordt de nieuwe evenwichtstoestand pas bereikt bij de volgende rekproef. Deze fundamentele vragen zijn van belang voor polymeren die plotseling uitharden (bij UV uithardbare harsen kan dat al in 0.2 seconde) of voor dunne lagen waarvan de temperatuur plotseling verandert. |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Hoe moet de wet van Hooke worden geïnterpreteerd bij een plotselinge verandering van de modulus. Met andere woorden: geldt er (1) d=Ed of (2) d=Ed+dE? |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | Beschouw een rekproefje als in bovenstaande figuur (dat betekent dat we met complianties moeten werken: =S, maar dat maakt verder niets uit). Zoek een materiaal waarvan de modulus makkelijk is te veranderen maar dat wel zuiver elastisch blijft (ofwel een UV uithardbare hars ofwel een koolstofvezel waarvan de temp variëert). Corrigeer voor reaktiekrimp of thermische uitzetting door te meten bij meerdere belastingen. Voor de koolstofvezel is de uitzettingscoëfficiënt negatief. Bij een temp.verhoging zonder de krimp correctie leidt (1) dan tot een beweging omhoog en (2) tot een beweging omlaag (want E daalt als de temp toeneemt). |  |  |  |  |
| Opmerkingen | Voor de metingen kan gebruikt worden van de apparatuur in het Technische Mechanica Lab. |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie | Tel | E-mail |  |
|  | Kaspar Jansen | TM | 86905 | k.m.b.jansen@wbmt.tudelft.nl |  |