Onderzoekopdracht Wb/MT

Toegewezen aan: Frans-Willem Goudsmit, Joris Moerkerken, Chris Bogaard, Sietze Akkerman

| Nr 12-384 | Sectie opdrachtgever MMS | Naam opdrachtgever Ir. S. Schutte |  |  |  | Datum Aug 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Welke soorten wrijving treden op tussen het oog en het vet in de oogkas bij oogbeweging? |  |  |  |  |  |
| Trefwoorden | biomechanica, oogbewegingen, wrijving, smering |  |  |  |  |  |
| Inleiding | Het oog wordt door 4 rechte oogspieren op het vet in de oogkas gehouden en glijdt bij oogbewegingen over het vet achter het oog, gesmeerd door synoviaal gewrichtsvocht terwijl tegelijk het vet deformeert. Eerder werd bij een bacheloropdracht gevonden dat het vet achter het oog d.m.v deformatie ongeveer 50% van de oogbeweging volgt, dus het oog glijdt in het vet voor de overgie 50%. Het oog kan met snelheden tot 1000º/s draaien maar onduidelijk is welke wrijvingswetten een rol spelen tijdens dit glijden. |  |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Welke soorten wrijving (Coulomb, visceus of stick-slip) treden op bij het glijden van het oog over het oogkasvet tijdens oogbewegingen en wat zijn hiervan de voor- en nadelen voor het uitvoeren van snelle en langzame oogebewegingen? |  |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | 1-Orientatie-fase: Bestudeer de wrijvingswetten en vergelijk het ooggewricht met andere gewrichten die met synoviaal gewrichtsvocht gesmeerd worden, zoals bijv. de schouder. 2-Maak de meetopstelling: Het oog van een varken moet met verschillende snelheden gedraaid worden, na afknippen van de oogspieren, en hierbij moet het benodigde moment gemeten worden. 3-Meting bij varkensoog. 4-Interpretatie: Wat zijn nu de voor- en nadelen van dit systeem voor snelle en langzame oogbewegingen, eventueel geanalyseerd aan de hand van een eenvoudig model? |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen | Begeleiding wordt gegeven door de afd. Mens-Machine Systemen, de afd. Tribotechniek en Oogheelkunde Erasmus Medisch Centrum. |  |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam |  | Sectie | Tel | E-mail |  |
|  | Ir. S. Schutte Dr. Ir. A. van Beek Prof. F.C.T. van der Helm |  | MMS Tribo MMS | 87348 85616 | s.schutte@wbmt.tudelft.nl A.vanBeek@wbmt.tudelft.nl f.c.t.vanderHelm@wbmt.tudelft.nl |  |
|  | Prof. H.J. Simonsz |  | EMC | 0651187878 | simonsz@compuserve.com |  |