Onderzoek opdracht

Werktuigbouwkunde / Maritieme Techniek

Toegewezen aan: (niet invullen)

| Nr 12-396 | Sectie opdrachtgever BioMechanical Engineering | Naam opdrachtgever Prof.Dr.Ir. P.A. Wieringa |  |  | Datum Aug 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Robot komt in vorm |  |  |  |  |
| Trefwoorden | wrijving, 3D vorm, darminspectieapparaat |  |  |  |  |
| Inleiding | Om een pijnloze inspectie van de darm te bereken wordt bij BME een nieuw apparaat ontwikkeld dat zich door de dikke darm kan voortbewegen. Dit is mogelijk door de wrijving met het darmoppervlak te manipuleren, met behulp van speciale zelfklevende films waarmee het voortbewegede apparaat bekleed wordt. Eerdere experimenten hebben aangetoond dat de wrijving sterk van de grootte van het contactoppervlak en de apparaatvorm afhangt (in tegenstelling tot wat de wetten van Coulomb voorspellen). We hebben al een aantal verschillende 2D geometriën op een dergelijke open darm uitgetest en een theorie opgebouwd om de resultaten te verklaren. Nu willen we zien hoe de 3D vorm van het apparaat de geproduceerde wrijving kan beïnvloeden. In een recent artikel wordt gesteld dat de “wrijvingskracht van de open darm ongeveer vier keer kleiner is dan dat van de dichte darm” [1]. Een dergelijke correlatie schijnt te eenvoudig te worden voorgesteld. Is een verfijndere aanpak vereist? [1] Proc Instn Mech Engrs 218 Part H: J. Engineering in Medicine |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Wat is de favoriete 3D vorm van een darminspectieapparaat? Wat zijn de verschillen van het gedrag van het apparaat dat zich beweegt langs een open of dichte vorm van de darm? Is de theorie die de wriving van de 2D vormen met de darmwand kan opgeven verdedigbaar in de 3D wereld? |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | Experimenten in het laboratium zullen worden uigevoerd om de invloed van verschillende vormen op de geproduceerde wrijving te testen. De beweging van de testvormen kan door een fiberscoop samens met een digitale microscoop worden waargenomen. Daarnaast zal de huidige theorie worden bijgewerkt en uitgebreid om het 3-dimensionaal bedrag van het apparaat te voorspellen. |  |  |  |  |
| Opmerkingen | De experimenten zullen in het Biolab van de BME Groep en het Fysisch Laboratorium worden uitgevoerd. Een experimentele opstelling die de voorwaarden van de darm binnen de buik simuleert is er al beschikbaar. De biologische weefsels kunnen uit het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam worden verkregen. |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie | Tel | E-mail |  |
|  | Dimitra Dodou, MSc | BME | 87891 | d.dodou@wbmt.tudelft.nl |  |