Onderzoeksopdracht

### Werktuigbouwkunde /Maritieme Techniek

| Nr 08-076 MW20 | Sectie opdrachtgever Marine Engineering | Naam opdrachtgever Prof ir. J. Klein Woud |  |  |  | Datum januari 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | ## Weerstand op thruster casings van een FPSO |  |  |  |  |  |
| Trefwoorden | Voortstuwing, weerstand, thrusters |  |  |  |  |  |
| Inleiding | In het achterschip van de FPSO ‘Aoka Mizu’ worden twee thrusters geplaatst, om zelfstandig te kunnen varen en voor DP toepassing. Om ervoor te zorgen dat deze thrusters voldoende diep in het water zitten worden ze elk aan de onderkant van een cilinder geplaatst, die aan de romp van het schip is bevestigd. Deze cilinders hebben een grote diameter, omdat de thrusters erdoor moeten kunnen voor het plegen van onderhoud terwijl het schip op zee is. De twee cilinders zullen een belangrijk effect hebben op de weerstand van het schip, naar schatting vormen ze ongeveer een derde van het totaal. Van een enkele cilinder in een uniforme stroming is de weerstand bekend (dimensieloos uitgedrukt in een coëfficiënt: CD). Omdat er in dit geval twee cilinders relatief dicht naast elkaar staan zal deze coëfficiënt echter veranderen. Ook het niet uniform zijn van de stroming zal invloed op de weerstand hebben. In de toekomst wordt er mogelijk een derde thruster in het schip geplaatst, om de capaciteit van het DP systeem te vergroten. Ook deze derde thruster zal aan een cilinder moeten worden geplaatst, op de centerline achter de andere twee thrusters. |  |  | In deze situatie zal de weerstand van de drie cilinders weer veranderen, maar ook de aanstroming van de achterste schroef zal hiervoor moeten worden onderzocht. |  |  |
| Vraagstelling | Voor het onderzoek naar de configuratie van de thruster casings is dus gevraagd: • Wat is de weerstand van de twee cilinders samen. • Wat is de weerstand van drie cilinders samen (in een driehoek). • Hoe is de aanstroming van de derde schroef: krijgt deze schroef voldoende water en wat doet de aanstroming met het rendement van de schroef. Bij het bepalen van de weerstand van de cilinders spelen de volgende factoren een rol: • Instroomsnelheid en -richting van het water (in de volgstroom van het schip). • Vorm van de cilinders: kan een noemenswaardige vermindering van de weerstand worden gerealiseerd door een ‘gestroomlijnde’, maar eenvoudige vorm voor of achter tegen de cilinder te plaatsen. • Aansluiting van de cilinders op de romp. |  |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | Het onderzoek wordt gedaan in overleg met Bluewater Energy Services B.V. in Hoofddorp. Zij beschikken over gedetailleerde tekeningen en specificaties. |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen | Het is niet de bedoeling om het ontwerp aan te passen! |  |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie | Tel |  | E-mail |  |
|  | Hugo Grimmelius | MT | 82746 |  | H.T.Grimmelius@wbmt.tudelft.nl |  |

Roos Bultink, Jonathan Raes, Astrid Westinga, Mark Bodegraven