Onderzoek opdracht

Werktuigbouwkunde / Maritieme Techniek

Toegewezen aan: Alexander Verhoeve, Willem van den Heuvel,  Pieter van Dijk, Leendert Boon

| Nr 13-397 | Sectie PME opdrachtgever |  | Naam opdrachtgever Dr.ir. Anton van Beek |  |  | Datum Aug 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Fatigue strength of a stepped drive shaft |  |  |  |  |  |
| Trefwoorden | Fatigue fracture, rotating stepped shaft, stress concentration, fillet radius, fatigue life. |  |  |  |  |  |
| Inleiding | Roller bearings can easily be located on stepped drive shafts. The small chamfer radii of the bearing inner ring forces the designer to dimension a quit sharp corner at the shaft step. To reduce stress concentrations only a small fillet radius with some undercut is possible. |  |  |  |  |  |
| Vraagstelling | To what extend does this fillet radius with undercut positively affect the fatigue life of a drive shaft? |  |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | - Assemble a test rig with components available in the lab. - Calculate the stress concentration factor. - Predict the load at which fatigue fracture may occur. - Perform a number of experiments. - Observe the fractured surface (optical microscopy) - Interpret the information gathered. |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie |  | Tel | E-mail |  |
|  | Dr.ir. A van Beek | PME |  | 86984 | a.vanbeek@3me.tudelft.nl |  |
|  | Dr.ir. M. Janssen | MSE |  | 85866 | m.janssen@tnw.tudelft.nl |  |