Onderzoekopdracht Wb/MT

Toegewezen aan:

| Nr 15-270 | Sectie Technische Materiaalwetenschappen |  | Naam opdrachtgever Prof.dr.ir. M. Janssen |  |  | Datum Juni 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Vermoeiing van TRIP-staal |  |  |  |  |  |
| Trefwoorden | Vermoeiing, breukmechanica, TRIP-staal |  |  |  |  |  |
| Inleiding | In de automobiel-industrie bestaat behoefte aan staalsoorten die een hoge sterkte (i.v.m. gewichtsbesparing) combineren met een grote vervormbaarheid (i.v.m. productieproces en crashbestendigheid). Een nieuwe ontwikkeling op dit gebied is TRIP staal. TRIP is een acroniem voor TRansformation Induced Plasticity: onder invloed van een mechanische belasting wordt martensiet gevormd, als gevolg waarvan het materiaal taaier en sterker wordt. Over de vermoeiingseigenschappen van dit staal is tot nu toe weinig bekend. Uit trekproeven blijkt dat het verband tussen spanning en rek tijdsafhankelijk is. Dit impliceert waarschijnlijk ook een vermoeiingsgedrag waarin de tijd een rol speelt. |  |  |  |  |  |
| Vraagstelling | - Wat is de invloed van de belastingsfrequentie op de groei van vermoeiingsscheuren? - Hoe beïnvloedt de golfvorm van de vermoeiingsbelasting (sinus, blokgolf, driehoek) de scheurgroeisnelheid? - Wat is het effect van het tijdelijk constant houden van de belasting op verdere vermoeiingsscheurgroei? |  |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | Gekerfde platen van TRIP staal worden aan een cyclische belasting onderworpen en de groei van de scheur wordt elektrisch gevolgd. Om het bepalen van de invloed van de golfvorm en van een constante belasting zo goed mogelijk in kaart te brengen, wordt de belasting zodanig aangepast dat de variatie in spanningsintensiteit, K, constant blijft, onafhankelijk van de scheurlengte. (Licht-)microscopisch onderzoek aan gescheurde dwarsdoorsneden en eventueel breukvlakonderzoek m.b.v. de elektronenmicroscoop is nodig. |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen | Vermoeiingsproeven worden uitgevoerd op computergestuurde hydraulische testbanken, met digitale data-acquisitie. |  |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie |  | Tel | E-mail |  |
|  | Michael Janssen | TM / MGM |  | 85866 | m.janssen@tudelft.nl |  |