Klepper IV – Klepper als voortstuwer

10-080 MW23

Gwyneth van Broekhoven (MT 1148028) Jos Govaarts (MT1216708)

Giorgios Pijnen (MT1216821) Paul Altena (MT1106082)

Samenvatting

Om de prestaties van de Klepper bij instromend water te bepalen is een onderzoek gedaan. Hiervoor zijn in de sleeptank metingen verricht aan het gevraagde vermogen, de voortstuwingskracht en de weerstand van het systeem over een bepaalde snelheidsrange. De resultaten laten zien dat er een verband bestaat tussen het toerental, de voortstuwingskracht en het rendement. Er bestaat een lineair verband tussen de snelheid op het zelfvoortstuwende punt en het toerental van de klep, afhankelijk van de aangegeven spreiding.

Inleiding

De Klepper is een pomp geschikt om water te verplaatsen. Drie voorgaande onderzoeken naar het gedrag van de Klepper zijn verricht zonder een ingaande stroomsnelheid. Het zou kunnen zijn dat de klepper ook geschikt is als voortstuwer. De ingaande stroming die dan optreedt, zal een kracht uitoefenen op de klepper en het effect hiervan is onderzocht. De volgende hypothese is daarbij gestaafd:

Er bestaat een lineair verband tussen de instroomsnelheid en het toerental van de klepper op het zelfvoortstuwende punt.

- Uitleg Klepper

De klepper bestaat uit een rechthoekige buis onder water met daarin een rechthoekige vlakke plaat die op 16,5% van de plaatlengte lateraal wordt aangedreven door de krukas van een elektromotor (zie figuur 1 en 2). Door de locatie van de aandrijfstang zal de voorzijde voor de rest van de plaat uit bewegen. De plaat die op deze manier schuin door het water beweegt, geeft een impuls af aan het omringende water dat zo naar achteren wordt geperst (in figuur 2 naar rechts).

Figuur 1: Meetopstelling

Uit voorgaand onderzoek is al gebleken dat de grootste impuls wordt geleverd vanaf het moment dat de korte kant van de plaat tegen de buiswand wordt aangedrukt tot de gehele plaat tegen de wand staat (stap1 naar 2 en 3 naar 4).

Figuur 2: De vier stappen van de ‘Klepper’

- Methode

Om de hypothese te toetsen zijn verschillende grootheden gemeten:

  - De instroomsnelheid van het water dat de klepper inkomt. Dit is gemeten met een impellor, die gaat draaien op het moment dat er water langs stroomt.

  - De uitgaande stroomsnelheid van de klepper wordt op dezelfde manier gemeten als de ingaande snelheid. Uiteraard is de snelheid overal in de klepper gelijk, omdat de koker alleen voor en achter open is (wet van behoud van massa).

Een bijkomend probleem is dat de stroming laminair of turbulent kan zijn. Bij een turbulente stroming treedt loslating op, wat de meetresultaten beïnvloed. Bij de proeven met hogere snelheden ligt het Reynoldsgetal in het grensgebied. Dit heeft daar een grote spreiding in de meetresultaten tot gevolg => Re < 1,7*105.

  - De weerstand van de klepper. Deze is nodig om het voortstuwingsvermogen van de klepper te bepalen en wordt gemeten met een krachtsensor.

  - Het ampèrage door de motor. Samen met het ingestelde voltage geeft dit het ingaande vermogen. Het gevraagde vermogen is afhankelijk van de locatie en de beweging van de klep. Uit deze grafiek is het toerental van de klepper af te leiden door de pieken van het ampèrage te bepalen t.o.v. de meetperiode.

  - Drukverschil, gemeten met pitot-buisjes tussen ingaande en uitgaande stroming. Dit verschil, vermenigvuldigd met de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de klepper, geeft de voortstuwingskracht aan het water.

Metingen

De metingen worden met een snelheid van 0,2 m/s tot 2,0 m/s drie keer herhaald. De tussenstappen zijn steeds 0,2 m/s. De resultaten worden gemeten met een sample-rate van 100Hz. De proeven zijn 20 seconden uitgevoerd.

De weerstand van de Klepper wordt bepaald bij verschillende snelheden. De Klepper staat daarbij uit, en met de plaat geheel tegen de bovenkant van de koker. Deze situatie lijkt het meest op de Klepper zonder klep.

Hierna wordt de klepper op de verschillende sleepsnelheden opnieuw door de tank gehaald. Hierbij staat de klepper aan met een vaste spanning, variërend van 5, 7, 9 en 11 Volt. Het motorrendement is onderzocht.

In verband met het vermogen van de motor en onder andere de trillingen van het systeem is besloten om metingen te verrichten in deze spanningsrange.

Het te bepalen rendement wordt als volgt gedefinieerd:

Ingaand vermogen

Pin[W] = U[A] * I[V]

Klepper

Uitgaand vermogen

Puit[W]=T[N]*V[m/s]

- Resultaten

De verschillende sleepsnelheden, gecombineerd met de verschillende spanningen op de motor levert een matrix aan resultaten op.

Er blijkt dat de klepper stuwkracht levert op stap 2 en stap 4 (zie figuur 2). Deze komt naar voren in de verschillen die de krachtsensor laat zien wanneer de klepper aan en uit staat. Grafiek 1 laat dit zien bij een voltage van 9V.

Grafiek 1: weerstandskromme klepper aan/uit 9V

De meting van de stroomsnelheid in de klepper is niet goed kaart gebracht. De locatie van de sensor bevindt zich in de grenslaag van de stroming langs de plaat, en daardoor zijn de gemeten resultaten niet in overeenstemming met de stroomsnelheid door de klepper. Het ingaand vermogen is uiteraard niet constant, maar varieert per slag. Het uiterste vermogen tijdens de slag is gebruikt voor de berekening. Nu kan het voortstuwingsrendement voor elk voltage bepaald worden.

- Discussie en conclusies

Aangezien de snelheidsmetingen met de loggen onbetrouwbaar zijn, is er aangenomen dat de snelheid voor de klepper gelijk is aan de sleepsnelheid.

De hypothese is aangenomen na het toetsen m.b.v. empirisch onderzoek. Er is een lineair verband tussen instroomsnelheid en het toerental op het zelfvoortstuwend punt, zie grafiek 2.

Grafiek 2. Toerental t.o.v. Snelheid

Deze hypothese kan aangenomen worden met een relatief kleine spreiding, en hoge correlatie (r = 0.997).

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Pitotbuisjes rondom installeren voor betere bepaling van de drukverdeling en in de buis de druk te verlagen zodat het waterniveau beter kan worden afgelezen boven het water- en golfniveau.

Andere methode toepassen voor het meten van de stroomsnelheid zoals pitotbuisjes in de stroming.

De meetopstelling is stijf genoeg gebleken in tegenstelling tot voorgaande onderzoeken. Er was nauwelijks sprake van zichtbare/hoorbare trillingen.

Referenties

- Prof. Dr. Ir. G. Kuiper, Resistance and Propulsion of Ships

- http://woonkamer.bras26.net/Klepper

- 06-049 - Invloed van het begrenzen van de plankhoek op het rendement van de ‘Klepper’

- 07-049 MW - Onderzoek naar de werking van de ‘Klepper’

- 08-074 MW18 - Invloed van de ligging van het drukpunt op de volumestroom die wordt gegenereerd door de Klepper

- http://ocw.mit.edu/ans7870/16/16.unified/propulsionS04/UnifiedPropulsion7/UnifiedPropulsion7.htm

- Dhr. D.B. Baarden, Methoden en Technieken. ISBN90-207-2589-0