Onderzoek opdracht

Werktuigbouwkunde / Maritieme Techniek

| Nr 09-063 | Sectie opdrachtgever | Naam opdrachtgever J.H. Vink H.J. de Koning Gans |  |  | Datum Aug 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Inwendige drukken aan de tankwand |  |  |  |  |
| Trefwoorden | Niet lineaire drukken. Drukken aan een tankwand tijdens zeegang |  |  |  |  |
| Inleiding | Tijdens vaart in zeegang blijken de wanddrukken in vloeistoftanks ook aan deze beweging onderhevig te zijn. Uit praktische overwegingen zou het, net zoals het geval is met de amplitude van de scheepsbewegingen, te overwegen zijn om drukvariaties weer te geven met een RAO (Response of Amplitude Operator) als functie van de frequentie. Echter het blijkt dat bij translerende versnellingen de drukvariaties op de tankwanden van de volle vloeistoftank niet altijd recht evenredig zijn met deze versnellingen. Om een oorzakelijk verband te vinden is het nodig om deze kwestie te onderzoeken. |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Het project bestaat uit het ontwikkelen van een theorie en experiment, welke de drukvariaties van een volle vloeistoftank op de tankwand en de RAO kan uitrekenen, uitgaand van oscillerende translerende bewegingen van de tank. In deze theorie moeten aspecten aanbod komen wanneer de drukvariaties al dan niet lineair zijn en hoe het komt dat de druk(overgang) niet meer lineair is, |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | Het onderzoek dient de volgende onderwerpen te bevatten: - Bespreek alle parameters, welke belangrijk zijn voor een goede druk en RAO berekening. - Definieer de bovengenoemde parameters als functie van de versnelling. - Gebruik de (nieuwe) definities van de niet lineaire druk en RAO met behulp van de gevonden niet-lineairiteiten en beschrijf wanneer deze niet-lineairiteiten zich voordoen - Voer een experiment uit en vergelijk de gemeten drukvariaties in enkele punten met de volgens de ontwikkelde theorie (voorspelde/berekende) waarden |  |  |  |  |
| Opmerkingen | De experimententen/berekeningen worden uitgevoerd met een volle vloeistoftank. Deze tank worden voorzien met open of gesloten overloopleidingen. Deze overloopleidingen kunnen verschillende hoogtes hebben en kunnen op diverse posities worden geplaatst in breedte richting. |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie | Tel | E-mail |  |
|  | J.H. Vink |  | 85923 | J.H.Vink@ WbMT.TUDelft.nl |  |
|  | H.J. de Koning Gans |  | 81878 | H.J.deKoningGans@ WbMT.TUDelft.nl |  |

Toegewezen aan: (niet invullen)