## Cryogene verdamper

## Lars Groenveld en Pieter Vader

## Secties: Koudetechniek & Klimaatregeling, Stromingsleer

## Faculteit Werktuigbouwkunde, TUDelft

# Abstract

Bij dit onderzoek naar de prestaties van cryogene verdampers wordt gekeken naar het effect van inwendige vinnen op de warmteoverdracht in het oververhittingsgebied. Het effect blijkt groot en het weglaten van de inwendige vinnen veroorzaakt een onacceptabel prestatieverlies

Introductie

Cryogene verdampers worden gebruikt om vloeistoffen met een kookpunt lager dan 120K te verdampen. Deze cryogene gassen worden in vloeibare vorm onder hoge druk getransporteerd om vervolgens in gasvorm toegepast te worden in industriële processen.

# Probleem

Bij de warmteoverdracht in een cryogene verdamper zijn een aantal factoren van belang:

- De prestatie van de vinnen en de verhouding van het contactoppervlak aan de binnen- en buitenzijde.

- Vrije of geforceerde convectie aan de binnen- en buitenwand.

- Geleiding in de cilinderwand.

Toepassing van inwendige vinnen vergroot de warmteoverdracht, maar bemoeilijk het productieproces. Inwendige vinnen maken de verbindende las gecompliceerd.

Figuur 1. De verschillende verdamperprofielen

# Vraagstelling

Is toepassing van inwendige vinnen absoluut noodzakelijk voor een voldoende prestatie van de verdamper?

# Hypothese

De warmteoverdracht neemt met meer dan 5% af als in het oververhittingsgebied tot 273K, buis A in plaats van buis B toegepast wordt. (zie figuur 1)

## Model cryogene verdamper

Voor de warmteoverdracht in een verdamperbuis wordt het volgende model afgeleid:

ΔQ=U⋅ΔTln⋅Δx

Waarin de warmteoverdrachtscoeffciënt Uen het logaritmisch temperatuurverschil ΔTlnvoor de verschillende buizen volgen uit de theorie [1,2,3,4]. Δx is de totale lengte van de buis.

Om de prestaties van beide verdamperbuizen te vergelijken wordt de warmteoverdracht bepaald d.m.v.:

ΔQ=m ΔH

waarin de massastroomm en het enthalpieverschil ΔHbepaald kunnen worden uit bestaande tabellen en grafieken [1,4,5] aan de hand van de gemeten grootheden. De grootheden die gemeten worden zijn hier TK ,pbaren flowΦNm3h op verschillende plaatsen langs de verdamperbuis in de door ons ontworpen opstelling, zoals aangegeven in figuur 2.

### Figuur 2. Meetopstelling oververhittingsgedeelte

De opstelling is parallel uitgevoerd zodat gelijke condities voor beide buizen gelden.  Verder zijn de metingen buiten uitgevoerd om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen.

# Resultaten

De eerste testmetingen bij lage flow (35-50 Nm3/h) leverden geen nauwkeurig temperatuurverschil op. De thermokoppels die gebruikt zijn hebben een afwijking van 1.5 graden bij een bereik van –100 tot 50 graden Celsius. De manometers zijn 0.1 bar nauwkeurig bij een bereik van 0 tot 15 bar. De flowmeters hebben een nauwkeurigheid van 3%. Vervolgens is het vermogen van de voorverdamper verkleint en de flow vergroot naar 80 Nm3/h zodat het temperatuurverschil groot genoeg is om de gewenste nauwkeurigheid te bereiken.

Hieronder staat het temperatuurverloop over de buis zonder binnenvinnen in de tijd per meetpunt weergegeven. Hierin is duidelijk te zien dat in het eerste half uur de afkoeling van en de ijsvorming op het systeem groot zijn. Hierna daalt de temperatuur in de verschillende punten langzaam en heeft zich een evenwicht ingesteld.

Figuur 3. Temperatuurverloop per meetpunt voor de buis zonder vinnen.

De opwarming van het stikstof per buis is hieronder aangegeven. De punten op deze opwarmingscurve zijn bepaald uit het  gemiddelde van de laatste 300 metingen in de tijd van figuur 3, waar zich een evenwicht heeft ingesteld.

Figuur 4. Opwarmcurve

Duidelijk is te zien dat de vinloze buis veel slechter presteert. Uit de metingen is te zien dat de buis met inwendige vinnen de helft van de lengte nodig heeft om dezelfde temperatuurverhoging te bereiken.

De warmteoverdrachtscoeffciënt (U) is omgekeerd evenredig met de thermische weerstand van de buis en is maatgevend voor de prestatie van de verdamper. Deze wordt aan de hand van de theorie [1,2,5] en bovenstaande meetgegevens bepaald.

| Flow 80 Nm3/h, Druk 3.8 bar |  |  |
| --- | --- | --- |
| binnenvinnen | - | + |
| U 0-5m | 4.7 | 8.8 |
| U 0-10m | 4.6 | 9.4 |
| U 0-15m | 4.2 | 8.7 |
| U theorie | 4.1 | 8.4 |

Tabel 1. U –waarden

# Conclusies

Uit de gegevens wordt duidelijk dat de buis met vinnen een twee keer zo hoge warmteoverdrachtscoeffciënt  heeft.

Dit vertaalt zich direct in een afname in warmteoverdracht en dus in prestatie van  meer dan 50% als inwendige vinnen weggelaten worden.

Het weglaten van de binnenvinnen veroorzaakt een onacceptabel prestatieverlies. De 5% norm wordt niet gehaald, hiermee wordt onze hypothese bevestigd.

# Aanbevelingen

Het binnenoppervlak van de buis is bepalend voor de warmteoverdrachtscoeffciënt en dus voor de totale warmteoverdracht. Om toch een goede lasbaarheid van de buizen te creëren met behoud van prestatie moet gezocht worden naar andere geometrieën voor de binnenvin [5].

[1]	A.F. Mills, (1999). Basic Heat and Mass transfer, Second edition, Prentice Hall, New Jersey

[2]	J.P. Holman, (1996). Heat Transfer,McGraw-Hill, New York.

[3]	Randall F. Barron, (1985). Cryogenic systems, Second edition, Oxford University Press.

[4]	B. Sunden ed. , et. al. (2000). Recent advances in Analysis of heat transfer for Fin type surfaces, WitPress, Southampton.

[5]	R.T. Jacobsen , et. al. (1997). Thermodynamic properties of Cryogenic Fluids, Plenum Press, New York.