Kandidaatsopdracht Onderzoek

Werktuigbouwkunde

| Nr 03-052 | Sectie opdrachtgever Koudtechniek / Klimaatregeling |  | Naam opdrachtgever Prof.dr.ir. A.H.C. van Paassen |  |  | Datum Jan 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Zonnegevel: spouw als zonne-energie collector |  |  |  |  |  |
| Trefwoorden | Zonne-energie, Klimaatbeheersing, Energiebesparing |  |  |  |  |  |
| Inleiding | Plaats een transparante gevel voor een bestaande gevel van een gebouw en men heeft een zonnecollector, die gebruikt kan worden voor de regeling van het binnenklimaat, bijvoorbeeld voor het voorverwarmen van ventilatielucht. De spouw, die men op die manier gecreëerd heeft, is een soort zonneschoorsteen. Is het binnenste geveldeel donker gekleurd dan zal het de zonnestraling absorberen en hierdoor in temperatuur stijgen. Door het temperatuurverschil tussen het donkere geveldeel en de spouwlucht zal een warmtestroom ontstaan die de spouwlucht opwarmt. Deze warmere lucht is lichter dan de buitenlucht en zal hierdoor opstijgen: er is een luchtstroom ontstaan. Dit verschijnsel noemt men het schoorsteen-effect. Op deze wijze is dus een luchtstroom te creëren die door de zon wordt opgewarmd en in stand wordt gehouden zonder dat daar een ventilator aan te pas komt. Deze zonnegevel is te gebruiken voor een energiezuinige klimaatbeheersing. Zijn de besparingen interessant? Om hier een antwoord op te geven moeten we de volgende onderzoeksvragen beantwoorden. |  |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Hoeveel lucht zal er bij een bepaalde zonintensiteit door de spouw gaan stromen? Hoeveel graden zal de aangezogen buitenlucht opwarmen? Waar hangt dit vanaf? (breedte spouw, dimensies toevoer- en afvoeropening) |  |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben we een model nodig dat de warmtehuishouding en het schoorsteeneffect mathematisch beschrijft. Dit model moet betrouwbare uitkomsten geven. Dit wil zeggen dat we enige experimenten moeten uitvoeren om te achterhalen of het model realistische waarden berekent; het het valideren van het model. Het is verstandig met een eenvoudig model te beginnen dat met een eveneens eenvoudige experimentele opstelling aan de tand te voelen is. De opdracht bestaat dan ook uit de volgende punten: Ontwerp een computermodel van de zonnegevel. Bouw of gebruik een opstelling om het model experimenteel te valideren Leidt uit de uitkomst enkele ontwerpregels af om deze zonnegevel te gebruiken voor het voorverwarmen van ventilatielucht. |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie |  | Tel | E-mail |  |
|  | Dolf van Paassen | Koudetechniek/Klimaatregeling |  | 86675 | A.H.C.vanPaassen@wbmt.tudelft.nl |  |

## Toegewezen aan: Laura Buil en Vincent Beentjes