Kandidaatsopdracht Onderzoek

Werktuigbouwkunde

| Toegewezen aan: Tim van Ginneken en Hubert Linssen Nr 04-029 | #### Sectie opdrachtgever MMS |  | Naam opdrachtgever ### Prof.dr.ir. P.A. Wieringa |  |  | Datum September 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | ## Invloed van stick slip op positioneringstaak |  |  |  |  |  |
| Trefwoorden | stick-slip, handmatige besturing, wrijving |  |  |  |  |  |
| Inleiding | Bij het verschuiven met de hand van voorwerpen over een vlak oppervlak (bijv. een computer muis) vindt stick-slip plaats. Dit verschijnsel treedt op als de wrijvingskracht bij beweging lager is dan in de statische wrijvingskracht die moet worden overwonnen om het voorwerp in beweging te krijgen. (Hierbij moet de snelheid van de voorwerpen t.o.v. elkaar niet te hoog zijn.) Gebleken is dat bij combinatie van bepaalde materialen zoals glas en teflon de dynamische wrijvingskracht hoger is dan de statische. Deze eigenschap kan een stabiliserend effect hebben op de positioneringstaak wanneer bijv. met een muis nauwkeurig een icon op het beeldscherm moet worden geselecteerd. Verwacht wordt dat een proefpersoon in een vlotte, vloeiende beweging een voorwerp op een gewenste positie kan schuiven als de glijdende oppervlakten een dynamische wrijvingskracht hebben die hoger is dan de statische. |  |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Ga na hoe de nauwkeurigheid bij het handmatig positioneren van glijdende voorwerpen wordt beinvloed door het verschijnsel stick-slip. |  |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | Er zal een experimentele opstelling en protocol voor de uitvoering van de proeven gemaakt moeten worden. Waarschijnlijk kan in eerste instantie volstaan worden met een standaard computer/muis-opstelling. Voor verfijning van de experimenten kan ook een microscoop-opstelling gebruikt worden. Er wordt een verklaring, onderbouwt met een model, verwacht voor de gevonden resultaten. Verschillende materialen moeten worden getest zoals ook is gedaan bij de voorgaande ronde van K-opdrachten (zie proceedings BMEC 1). |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie |  | tel | E-mail |  |
|  | Paul Breedveld | MMS |  | 85232 | p.breedveld@wbmt.tudelft.nl |  |
|  | Anton van Beek | Tribo |  | 86984 | a.vanBeek@wbmt.tudelft.nl |  |