#### Kandidaatsopdracht Onderzoek

Werktuigbouwkunde

| Toegewezen aan: Nr 04-032 | ### Sectie opdrachtgever TT |  | Naam opdrachtgever Dr.Ir. A.J. Klein Breteler |  |  | Datum September 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | ## Waterdichtheid van inklapbare containers |  |  |  |  |  |
| Trefwoorden | Afdichting, contactvlakken, vervorming |  |  |  |  |  |
| Inleiding | Maritieme containers moeten volgens de geldende ISO-normen waterdicht zijn. Dit moet getest worden door met een straal water op de naden te spuiten. Er zijn ontwikkelingen gaande om containers inklapbaar te maken. Als zij als volwaardige, zgn. general cargo containersmoeten gelden, dienen zij ook waterdicht te zijn. Aan inklapbare containers zou de zwaardere eis gesteld moeten worden, dat zij ook onder de bedrijfsbelasting waterdicht zijn. Eventuele sluitnaden, al dan niet voorzien van afdichtmiddelen, mogen niet zodanig vervormen dat er toch een kier ontstaat. In deze opdracht wordt de aandacht gericht op die naden, die door grendels of klemmen gefixeerd worden (dus niet de naden die zelf een scharnier zijn). Als een zijwand bijvoorbeeld scharnierend aan de bodem bevestigd is, interesseert typisch de aansluiting met de verticale hoekstijl. Nu zijn de hoekstijlen relatief robuust omdat maritieme containers volbeladen 9-hoog gestapeld moeten kunnen worden. Daardoor zijn zij in de praktijk ook erg buigstijf. De zijwanden zouden zo licht als mogelijk kunnen worden uitgevoerd, met name bij inklapbare containers. Tevens is het een wens om zo min mogelijk grendels te hebben. |  |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Onderzoek hoeveel klempunten (grendels of klemmen) er nodig zijn tussen de verticale hoekstijl en de zijwand om waterdichtheid te kunnen garanderen, in afhankelijkheid van de stijfheid van het zijvlak (met afdichtstrip). Verondersteld wordt, dat ook de klemkracht invloed heeft op het gewenste aantal klempunten. |  |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | De opdracht bevat 1)Een theoretisch model maken van de contactkracht tussen de twee vlakken. Hiermee kan het aantal klempunten berekend worden bij een karakteristieke stijfheid van de zijwand. 2) het ontwerpen van een demonstratie opstelling om de waterdichtheid van een dergelijke naad te testen. Hierin dient de klemkracht instelbaar te zijn, zodat het model geverifieerd kan worden. 3)Doe een aanbeveling voor het aantal klempunten en de klemkracht. |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen | De eisen waaraan een maritieme container moet voldoen staan in een aantal ISO-normen |  |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie |  | tel | E-mail |  |
|  | A.J. Klein Breteler | TT |  | 3130 | a.j.kleinbreteler@wbmt.tudelft.nl |  |
|  | Ir. Just Herder | MMS |  | 84713 | j.l.herder@wbmt.tudelft.nl |  |