## Kandidaatsopdracht Onderzoek

## Werktuigbouwkunde

| Nr 04-045 | Sectie opdrachtgever Tribotechniek | Naam opdrachtgever Dr.ir. A. van Beek |  |  | Datum Jan 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | ### Belastbaarheid van een puntcontact bij glijden |  |  |  |  |
| Trefwoorden | Experimenteel – analytisch, transport, belastbaarheid |  |  |  |  |
| Inleiding | In een constructie rolt een stalen wiel over een speciaal daarvoor geschikte stalen rail. Uit oogpunt van kostenbesparing wordt de vraag gesteld of het stalen wiel ook direct op een staalprofiel van een laagwaardiger staalsoort kan rollen. Uit gewichtsbesparing zou ook een aluminium profiel overwogen worden. Met de theorie van Hertz kan worden uitgerekend welke contactgrootte en contactspanning op zal treden zolang de vervorming elastisch is. |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Hoe kan worden bepaald of de vervorming nog elastisch is of dat er voor het eerst plastische vervorming zal optreden? Is de 0.2% rekgrens of de hardheid hierbij een bruikbare materiaalparameter? Hoe zit dat met een kunststof rail? Maakt het nog uit of het wiel rolt of glijdt? |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | Voor dit onderzoek kan in het laboratorium voor Tribotechniek een meetopstelling worden samengesteld. Verder kan er gebruik gemaakt worden van een hardheidsmeter en een trekbank van technische mechanica. |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie | Tel | E-mail |  |
|  | Anton van Beek | TriboT | 86984 | A.vanBeek@wbmt.tudelft.nl |  |
|  | Ir. Karel Drenth | TT | 83130 | K.F.Drenth@wbmt.tudelft.nl |  |

Toegewezen aan: