Kandidaatsopdracht Onderzoek

Werktuigbouwkunde

Toegewezen aan: Matthijs Hartog en Peter van Vliet

| Nr 04-076 | Sectie opdrachtgever Transporttechniek en Logistieke Techniek (TLT) | Naam opdrachtgever Prof.dr.ir. G. Lodewijks |  |  | Datum Juli 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Sensor systems for closed loop anti-sway control |  |  |  |  |
| Trefwoorden | analyse, mechatronica, programmeren, experimenteren, regeltechniek |  |  |  |  |
| Inleiding | De capaciteit van een containerkraan kan worden verhoogd door de cyclus van oppakken, verplaatsen en neerzetten van een container (de lastcyclus) te versnellen. Om de lastcyclus te kunnen versnellen worden de nieuwste generatie containerkranen uitgerust met (anti-sway) regelsystemen waarmee ongewenste lastslingeringen gedempt kunnen worden. Deze regelsystemen werken met terugkoppeling (closed-loop) of zonder terugkoppeling (open-loop). Closed loop regelsystemen hebben informatie nodig over de positie, snelheid of versnelling van de last. De sensoren die deze informatie moeten genereren moeten functioneren onder zware industriële omstandigheden. Ze dienen bovendien een lange levensduur te hebben en mogen in hun functioneren niet gehinderd worden door omgevingsinvloeden (temperatuur, wind, regen, sneeuw, ijzel). |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Onderzoek welke in de handel verkrijgbare sensorsystemen geschikt zijn voor het meten van versnellingen, snelheden, of verplaatsingen van een kraankat. Onderzoek welk systeem theoretisch geschikt is om een container binnen een marge van 4% van zijn lengte nauwkeurig te positioneren. Installeer het sensorsysteem op de modelkraan van de sectie TLT en integreer een procedure waarmee de door de sensor gegenereerde data verwerkt kan worden in de besturingssoftware van de kraan. Controleer of de kraan de geëiste positioneringnauwkeurigheid haalt. |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | De sensoren worden ingebouwd en getest op de modelkraan van de sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek, waar beschikking is over een stuurcomputer, die ook is uitgerust met een data acquisitie kaart. Documentatie over de besturingssoftware is beschikbaar. |  |  |  |  |
| Opmerkingen | - |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie | Tel | E-mail |  |
|  | G.J. v.d. Bent | TLT | 85935 |  |  |
|  | Dr. S. Dijkstra | S&R | 85606 | s.dijkstra@wbmt.tudelft.nl |  |