## Kandidaatsopdracht Onderzoek

Werktuigbouwkunde

| Nr 05-018 | ### Sectie opdrachtgever MMS |  | Naam opdrachtgever Prof.dr.ir. F.C.T. van der Helm |  |  | Datum September 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Rendementsonderzoek snek van roeifiets |  |  |  |  |  |
| Trefwoorden | Variabele overbrenging, intermitterende lineaire aandrijving, omzetten lineaire naar draaiende beweging, wrijving, staalkabelkarakteristieken |  |  |  |  |  |
| Inleiding | De in Nederland ontwikkelde 'Roeifiets' is een ligfiets waarbij de aandrijving door middel van een roeibeweging plaats vindt. Deze intermitterende lineaire beweging wordt wordt omgezet in een draaiende beweging met de zogenaamde 'snek' en een sperlager / freewheel mechanisme. De snek is een aluminium kegel waarin een spiraal-vormige groef is aangebracht. In de groef ligt een staalkabel. Deze staalkabel is 1,5 keer rond de snek geslagen. Bij de arbeid-slag rolt de kabel af, en tijdens de rust-slag rolt de kabel weer op. De kabel neemt de snek mee op wrijving. |  |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Onderzoek het rendement van de snek in vergelijking met een traditionele ketting-kettingwiel overbrenging. Onderscheidt zo mogelijk het rendement van snek zelf, het freewheel mechanisme en eventuele andere verlies-veroorzakende elementen. |  |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | Gevraagd wordt de relevante parameters die het rendement kunnen beïnvloeden zoveel mogelijk van te voren in kaart te brengen. (Bijvoorbeeld: rechts-of links geslagen draad, snek aan rechterkant of links van het achterwiel, materiaal-soorten van kabel en snek, afhankelijkheid van de plaats van de kegel die gebruikt wordt (hoog verzet of laag verzet), etc.) U moet een handige methode bedenken waarmee het rendement van de snek kan worden bepaald, de opstelling bouwen en experimentele metingen uitvoeren en interpreteren. |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen | Nadere informatie over de roeifiets en de snek is te vinden op: www.rowingbike.com Deze opdracht is al een keer uitgegeven. Dit onderzoek heeft echter door tijdgebrek niet tot bevredigende resultaten geleid. Van de bevindingen van dit onderzoek kan gebruik gemaakt worden. De vorige opdracht had het nummer 00-002. |  |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie |  | tel | E-mail |  |
|  | #### Drs. L.J. Thijs | TUE |  | 040-2474669 | l.j.thijs@tm.tue.nl |  |
|  | Ir. K.F. Drenth | TT |  | 86718 | k.f.drenth@wbmt.tudelft.nl |  |
|  | Dr.ir. W.L.Th. Thijs | BBP |  | 85852 | w.l.t.thijs@wbmt.tudelft.nl |  |

Toegewezen aan: Julius Ansenk en Niels Broens