Kandidaatsopdracht Werktuigbouwkunde

| Nr 05-114 | #### Sectie opdrachtgever Voertuigtechniek |  | Naam opdrachtgever ### Prof.dr.ir. G. Lodewijks |  |  | Datum Januari 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | ## Energiezuinig ‘knielen’ van stads en streekbussen |  |  |  |  |  |
| Trefwoorden | Luchtvering, transport, energie, gaswet, hydraulica |  |  |  |  |  |
| Inleiding | Stads en streekvervoer bussen hebben sinds enige jaren een lage vloer om de instap voor onder andere ouderen te vergemakkelijken. Bovenop deze lage vloer bestaat tegenwoordig de mogelijkheid om de bus te laten knielen. Dit gebeurt door lucht uit de balgen die de luchtvering van de bus verzorgen te laten ontsnappen. Dit verhoogt de sevice naar de reiziger extra. De lucht die aan de omgeving afgeblazen is moet naderhand weer geleverd worden door een compressor aangezien de bus na de halte weer op hoogte gebracht moet worden. Qua energieverbruik is dit niet de elegantste oplossing. Ook vanuit onderhoudstechnisch oogpunt wil men het aantal bedrijfsuren van de compressor beperken. Etrometa is het bedrijf dat de regelelektronica van het knielsysteem levert, onder andere voor bewaken van inklemming van voeten onder de bus tijdens het knielen. Zij willen van ‘knielen’ bij een halte een gewoonte of regel maken. Hierbij worden zij gesteund door het service verhogend marketing aspect. |  |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Om de genoemde bezwaren te ontkrachten wordt gevraagd om een energiezuinig knielsysteem te ontwerpen. Belangrijk onderzoeks aspect is dat hen gevraagd wordt de rendementsverbetering aan te tonen. |  |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | Bepaal de energie die het kost een stadsbus bij iedere halte te laten ‘knielen’, bepaal de extra liters lucht onder druk die verbruikt worden en de extra compressor belasting. Bepaal het rendement van het knielen/ontknielen proces. Verzin een alternatief systeem en toon aan of het rendement daarvan aanmerkelijk beter is dan het huidige. |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen | De firma Etrometa uit Gorredijk is geïnteresseerd in de uitkomst van dit onderzoek en op die basis bereid om praktische vragen te beantwoorden. |  |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie |  | tel | E-mail |  |
|  | ir E.J.H. de Vries | Voertuig-techniek |  | 86980 | E.J.H.deVries@wbmt.tudelft.nl |  |
|  | ir A.F.M. Paijens | API |  | 86718 | A.F.M.Paijens@wbmt.tudelft.nl |  |

Toegewezen aan: Daan Venekamp en Sven van Eijk