Onderzoeksopdracht

### Maritieme Techniek

| Toegewezen aan: Nr 03-029 SH4 | Sectie opdrachtgever Scheeps-hydromechanica | Naam opdrachtgever Prof.dr.ir. J.A. Pinkster |  |  | Datum maart 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | ## Bepaling van massa en massatraagheidsmomenten van een schroef |  |  |  |  |
| Trefwoorden | Traagheidsmomenten Oppervlakte integralen, Geometrie |  |  |  |  |
| Inleiding | Tegenwoordig worden geavanceerde schroefberekeningen uitgevoerd. De schroef opereert in een niet stationaire stromingsveld en de schroef wordt steeds versneld of vertraagd. De rotatiesnelheid van de schroef is dus niet constant. Afhankelijk van de massa(traagheid) wordt de schroef versneld of vertraagd. In veel gevallen(zoals voor omstromings- en sterkte-berekeningen) is de geometrie van het oppervlak van de bladen en de naaf reeds gegeven. Het oppervlak is reeds ingedeeld in een aantal kleine sub-oppervlakken, genaamd panelen. Dus de geometrie (panelen) is voor andere (omstromings- of strerkte) -berekeningen reeds gegenereerd. De vraag die nu rijst is: 'Is het ook mogelijk de massa en de massatraagheidsmoment te berekenen met behulp van de al aanwezige panelen-geometrie'. Of in andere woorden 'Is het mogelijk berekeningen te maken met behulp van de oppervlakte-integralen om de massa en de massatraagheidsmomenten te bepalen'. Het voordeel van deze berekeningen zijn, dat met dezelfde panelen-verdeling, gebruikt kunnen worden voor andere soort berekeningen dan omstroming- en sterkteberekeningen. |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Het project bestaat uit het ontwikkelen van een theorie, welke de massa en massatraagheidsmonenten kan uitrekenen, uitgaand van het oppervlak. De theorie maakt gebruik van de aanwezige panelen, die reeds gegenereerd zijn voor andere berekeningen. |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | Het onderzoek dient de volgende items te bevatten: - Bespreek alle parameters, welke belangrijk zijn voor een goede massa en massatraagheidsmomenten berekening. - Definieer de bovengenoemde parameters as functie van de oppervlakte-integralen. - Gebruik de nieuwe definities van de massa en massatraagheidsmomenten met behulp van de oppervlakte-integralen. - Beschrijf hoe de panelen kunnen worden gebruikt voor de massa- en massatraagheidsmomenten-berekeningen. - Voer een berekening van een voorbeeld uit van de geëvalueerde theorie. |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie | Tel | E-mail |  |
|  | Henk de Koning Gans | MT/ hydro | 81852 | H.J.deKoningGans@wbmt.tudelft.nl |  |