Optimalisatie Extrusie Proces

08-184

W.P.Sassen (WB1048678) en J.H. Visser (WB1051571)

Samenvatting: Om het debiet door een pijpleiding te vergroten kan deze  worden opgerekt door er een wigvormige extrusiedoorn doorheen te persen. Er is onderzocht of er tijdens de extrusie een elasto-hydrodynamische smeerfilm ontstaat tussen de extrusiedoorn en de buis. Uit experimenten blijkt dat de procesparameters zo te controleren zijn dat het gewenste effect van de elasto-hydrodynamische smeerfilm, na een korte inlooplengte, altijd optreed.

- Inleiding

ho



Buis

Doorn

Figuur 1: Extrusie Principe

Om het debiet door een pijpleiding te vergroten kan het buismateriaal van de pijpleiding worden opgerekt. Er is onderzoek gedaan naar de optimalisatie van verschillende procesparameters als dit oprekken gerealiseerd wordt met behulp van een wigvormige extrusiedoorn, figuur 1. Om de extrusie met een zo klein moge-lijke kracht uit te kunnen voeren is het van belang dat de wrij-ving tussen de doorn en de buis zo laag mogelijk is. Een van de theore-tische moge-lijkheden om de wrijving te verlagen is het laten ontstaan van een Elasto-Hydrodynamische Smeerfilm (EHL). EHL is een oliefilm die door de geometrie tussen de doorn en de buis ontstaat bij voldoende snelheid en drukopbouw. EHL gaat tevens slijtage van de doorn tegen. Het bovenstaande heeft tot de volgende hypothese geleid: “Bij het vergroten van de diameter van een buis met behulp van een wigvormige extrusie doorn, ontstaat er een Elasto-hydrodynamische smeerfilm.”

- Model

Om inzicht te verkrijgen in de verschillende procesparameters die van belang zijn bij de extrusie is er een analytisch model opgesteld. Dit model omvat: de doornhoek, filmdikte, diametervergroting van de buis, de treksterkte van het materiaal en de snelheid van de doorn. De benodigde dikte van de smeerfilm is afhankelijk van de ruwheid van de te vervormen buis. Als de smeerfilm dunner is dan de ruwheidshoogte kan er geen EHL ontstaan omdat de toppen van het materiaal de doorn nog kunnen raken. Met de ruwheidshoogte kan dus de benodigde dikte van van smeerfilm worden bepaald en vergeleken met de berekende waarde uit het hierna volgende model. De dikte van de smeerfilm (ho) kan worden berekend met de Reynoldsvergelijking 1). Hieruit volgt de volgende relatie:

U= snelheid	Pw = wandspanning

 = viscositeit	 = doornhoek

t = wanddikte	Pv = vloeispanning

Ri = binnendiameter

De smeerfilm moet opgebouwd worden vanuit stilstand. In het begin zal er dus sprake zijn van grenssmering. Bij voldoende snelheid zal er eerst een gedeeltelijke film ontstaan die over zal gaan in een volledige smeerfilm. Het is van belang dat de vloeispanning van de buis wordt overschreden, zodat deze kan vervormen. Met deze vloeispanning kan de druk die werkt op de binnenkant van de buis (Pw) 2) worden berekend:

De extrusiekracht is de normaalkracht die de buis vervormt welke wordt berekend uit Pw en het contactoppervlak. De wrijvingskracht wordt berekend door de extrusiekracht met de wrijvingcoëfficiënt te vermenigvuldigen. Dit is de kracht die de cilinder moet leveren.

- Methode

Om de hypothese te toetsen is er een opstelling gebouwd waarmee een koperen pijp met een diameter van 31 millimeter, een wanddikte van 1,5 millimeter en een lengte van 0,58 meter geëxtrudeerd kan worden. Hierbij is er gekozen voor een verticale plaatsing van de buis. Hierdoor loopt de olie altijd omlaag tot op de doorn. Door de wigvorm zal de olie tussen de doorn en de buis worden gedrukt. Om knik van de buis te voor-komen is de opstelling zo gebouwd dat de onderzijde van de

Figuur 2: opstelling

Potentiometer

Loopwiel

Tandriem

Cilinder

Doorn

Pijp

buis is ingeklemd en de doorn door de buis getrokken wordt. De bovenzijde van de buis kan dus vrij bewegen. Een schematische tekening van de opstelling is weergegeven in figuur 2.

Uit het model blijkt dat de snelheid van de doorn een belangrijke parameter is. De snelheid tijdens de extrusie is bepaald door de plaats ten opzichte van de tijd te meten. Dit is gedaan door aan de zuigerstang een tandriem te bevestigen. De tandriem loopt over een potentiometer waarvan de weerstand lineair varieert met de hoek. Door een spanning over de potentiometer te meten is er een meting uit te voeren die een lineair verband geeft tussen de plaats en de tijd. Hieruit is de snelheid te bepalen.

Om de EHL te kunnen meten moet de buis elektrisch worden geïsoleerd van de rest van de opstelling.

Figuur 3: EHL meting

DAC

10KΩ

E H L

10V

0V

Er kan dan alleen maar elektrisch contact zijn tussen de buis en de opstelling via de doorn. Als er tussen de doorn en de buis een volledige EHL is, dan is er geen elektrisch con-tact, aangezien het smeermiddel niet elektrisch geleidend is. Als er geen elektrisch contact is wordt er 10 volt over de EHL gemeten, anders is dit 0 volt. Er is een schakeling gebouwd die dit elektrisch contact meet met behulp van een computer. Deze is weergegeven in figuur 3.

08-184

- Resultaten

Er zijn 5 proeven gedaan waarbij de parameters zo waren ingesteld dat de buis ook daadwerkelijk geëxtrudeerd werd. In figuur 4 is, als voorbeeld, het meetresultaten van een gemiddelde proef weergegeven. Tijdens iedere meting zijn er 3 trajecten waarbij de spanning over het gedeelte tussen de buis en de doorn 10 Volt is, dus waarbij de weerstand nadert naar oneindig, doordat er smeermiddel tussen de olie en de buis zit. Het 1ste   traject is het inlooptraject. De onderste 0,20 meter van de buis is vooraf opgerekt om een inloop te kunnen realiseren. Omdat de buisdiameter hier groter is dan de diameter van de doorn is het logisch dat er hier gedeelten zijn waar de doorn geen contact maakt met de buis en de weerstand dus nadert naar oneindig. Het 2de traject wordt de buis vervormd. Als er een spanning van 10 Volt wordt gemeten in het 2de traject, dan betekent dit dat de buis vervormd wordt door de doorn en dat er toch geen elektrisch contact is. Dit kan alleen verklaard worden uit het feit dat er tussen de doorn en de buis een film is die het contact tussen de doorn en de buis verbreekt.  Hieruit kan de geconcludeerd worden dat er in het 2de traject EHL optreed. Het 3de traject is de uitloop. Als de doorn uit de buis schiet, dan is er logischerwijs geen contact tussen de buis en de doorn. De trajecten zijn ook in de relevante figuren weergegeven. Het onderzoek focust zich op traject 2. Verschillende proeven zijn ook vastgelegd op video film.

- Discussie en conclusies

De bij de resultaten gevolgde redenering gaat volledig op voor de metingen 1,2,3 en 5. De 4de meting welke is opgenomen in figuur 5, valt uit de toon. De spanning is ook tijdens het in- en uitloop traject 0 volt gebleven. Voorts vertoont het snelheidsprofiel een zelfde verloop als de metingen waarbij de spanningsmeting wel naar behoren werkte. Hieruit is geconcludeerd dat er bij meting 4 waarschijnlijk EHL is opgetreden, maar omdat de ‘geïsoleerde inklemming’ contact heeft gemaakt, is er besloten deze meting niet mee te nemen in de resultaatverwerking.

Figuur 4: Proef 3

1

2

3

Uit meting 1,2,3 en 5 kan geconcludeerd worden dat alle keren EHL is opgetreden. Hiermee is de Hypothese aangenomen.

Figuur 5: Proef 4

1

2

3

Aanbevelingen

De snelheidsmeting was niet ontworpen voor de gemeten hoogdynamische effecten. Hierdoor kunnen er geen conclusies verbonden worden aan de metingen wat betreft snelheid. Om nog efficiënter te kunnen extruderen is het aan te raden om de volgende onderwerpen verder te onderzoeken:

  - Het in kaart brengen van de maximum diametervergroting per extrusie

  - Het effect van grotere krachten op de smeerfilm

  - Het gebruik van Vaste Smeerstoffen in het smeermiddel

- Referenties

    - A. van Beek (2001): Tribologie – levensduur en prestatie

    - ASME Code B31, voor druk op buizen zie oa.  http://www.ccbda.org/pdfs/28e.pdf