Ingebedde rekstrookjes

Nr 09-243

Joost Reus (wb1101552) en Nico van Wijngaarden (wb1101730)

Samenvatting:

Bij het meten van rekken in kunststof (epoxy) m.b.v. rekstrookjes die in het kunststof ingebed zijn, geeft het rekstrookje niet altijd de werkelijke rek in het kunststof weer, die op zou treden als het rekstrookje er niet zou zijn. Hierdoor moet er een correctiefactor worden toegepast. Met behulp van het eindige elementenprogramma Ansys is er onderzoek gedaan naar de grootte van deze correctiefactor.

Uit de Ansys berekeningen blijkt dat de correctiefactor lager is dan volgens de analytische berekening verwacht wordt. Uiteindelijk is de elasticiteitsmodulus van een stukje epoxy zonder rekstrook gemeten bij verschillende temperaturen en vergeleken met meetwaarden van een proefstuk met rekstrook. Helaas zijn de resultaten niet nauwkeurig genoeg gebleken om een uitspraak te doen over de verstevigende werking van het rekstrookje in de kunststof.

Introductie:

Voor het “real time” meten van deformaties van een product kunnen vrij eenvoudig ingegoten rekstrookjes gebruikt worden, waarmee faalgedrag tijdig opgemerkt kan worden. Hierbij treden echter twee effecten op:

-	Doordat het rekstrookje uit dunne metalen draden bestaat, verstevigt het strookje het kunststof.

-	Door het grote verschil in elasticiteitsmodulus rekken de metalen draden minder dan het kunststof eromheen.

Met name bij hoge temperaturen, als het epoxy rubberachtig wordt, zijn deze effecten aanzienlijk. Deze twee effecten zorgen ervoor dat de rek die het rekstrookje meet niet gelijk is aan de rek die onder dezelfde omstandigheden aanwezig zou zijn als het rekstrookje er niet was. Daarom moet er een correctiefactor, fc, op de door het rekstrookje gemeten waarden worden toegepast:

fc=εwεr

de axiale rek die gemeten wordt door het rekstrookje bij een bepaalde kracht

εw= de axiale rek die zou ontstaan in epoxy van dezelfde afmeting zonder ingegoten rekstrookje, bij eenzelfde kracht

De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld:

1	Wat is het verband tussen de correctiefactor en de elasticiteitsmodulus van het epoxy bij trekbelasting3 in het proefstuk1?

2	Wat is het verband tussen de correctiefactor en de lengte van het proefstuk, bij trekbelasting?

Voetnoten

1	stukje epoxy met ingegoten rekstrookje (zoals in

figuur 1). Lengte 15 mm, breedte 12 mm, dikte 2mm.

2	De rekken in de vlakken loodrecht op de aansluitdraden is constant

3		Opgelegde trekspanning in de lengterichting van het

proefstuk, binnen het elastische gebied

- Tussen 3 MPa en 3GPa

- Epoxy: EPN 1180, 1:1, 8 uur uitgehard op 150 °C

Theorie:

Met behulp van sterkteleer, door de verschillende materialen te beschouwen als veren die in serie en parallel geschakeld zijn kan vrij eenvoudig de correctiefactor bepaald worden voor verschillende E-moduli van epoxy (grafiek 1 “theorie”). Hierbij is aangenomen dat de rek uniform is over elk dwars-doorsnedeoppervlak.

Met behulp van deze theorie zijn de volgende hypothesen opgesteld:

1	De correctiefactor zal voor dit proefstuk in geval van trekbelasting3, voor elke elasticiteitsmodulus van epoxy4 hoger zijn dan berekend volgens het analytische model.

2	Bij een langer proefstuk zal de correctiefactor groter zijn.

De eerste hypothese is gebaseerd op het feit dat er in werkelijkheid geen uniforme rek zal optreden over een dwarsdoorsnede-oppervlak. Hierdoor zal de rek in de meetdraden kleiner zijn dan berekend.

De tweede hypothese is gebaseerd op het feit dat de rek ter hoogte van de inklemming geforceerd uniform is. Doordat de inklemming bij een langer proefstuk verder van het rekstrookje zit is de correctiefactor groter.

Methode:

Om deze hypothesen te verifiëren is een numeriek model gemaakt met het eindige elementen programma Ansys. Met dit model is de correctiefactor berekend voor verschillende E-moduli van epoxy en voor verschillende lengten van het proefstuk.

Vervolgens is, met een trekbank in een oven, experimenteel bepaald hoe de E-modulus van het gebruikte epoxy5 (zonder rekstrook) varieert met de temperatuur. Door deze meetresultaten te vergelijken met bestaande meetresultaten aan een proefstuk met ingebed rekstrookje is het verstevigende effect van het rekstrookje te bepalen. Hiermee is het numerieke model te verifiëren.

Resultaten numeriek model:

De resultaten van het model in Ansys zijn weergegeven in grafiek 1.

grafiek 1: Correctiefactor tegen elasticiteitsmodulus van epoxy

(z.a.d = zonder aansluitdraden)

Het blijkt dat de correctiefactor, tegen de verwachting in, lager is dan berekend met het analytische model. Vooral bij hoge temperaturen (lage E-moduli) is het verschil aanzienlijk.

Verondersteld wordt dat de aanwezigheid van de dikke aansluitdraden aan beide zijkanten van het strookje dit veroorzaken. In het analytische model beperken deze de rek van het strookje, terwijl het effect van de aansluitdraden in Ansys zeer lokaal lijkt te zijn. Ter controle is hetzelfde berekend voor een strookje zonder aansluitdraden (z.a.d. grafiek 1). Dan blijken de waarden van Ansys wel boven de theoriewaarden te liggen, zoals de verwachting is.

Voor de afhankelijkheid van de correctiefactor van de lengte van het proefstuk geeft het numerieke model de volgende resultaten, zie grafiek 2. Bij deze elasticiteitsmodulus (3 MPa) van epoxy is het effect het best zichtbaar.

grafiek 2: Correctiefactor tegen lengte proefstuk

F

F

Aansluitdraden

Meetdraden

Figuur 1: Schematische weergave proefstuk, met trekbelasting

Resultaten experiment:

grafiek 3: Elasticiteitsmodulus bij verschillende temperaturen

In grafiek 3 zijn de minimum en maximum gemeten waarden van de elasticiteitsmodulus van epoxy zonder rekstrook uitgezet tegen de temperatuur. Ook is de gemiddelde waarde met rekstrook uitgezet. Bij 120 graden zit men midden in het visco-elastische gebied en is het zeer moeilijk de juiste elasticiteitsmodulus te vinden. Een eenvoudige trekproef als deze is daarvoor niet geschikt.

De verstevigende werking van het rekstrookje is dermate klein dat het met deze methode niet te meten is. De spreiding van de metingen is zo groot dat het verstevigende effect veel kleiner is dan de foutenmarge van de proeven.

De correctiefactor is gemeten bij kamertemperatuur (E-modulus epoxy = 3GPa). Deze waarde (1,027) stemt goed overeen met de waarde uit het Ansys model (1,026). Deze waarden zijn echter zo klein dat ook hiermee het model niet te verifiëren is. Binnen dit onderzoek was het helaas niet mogelijk om de correctiefactor ook bij andere temperaturen te bepalen.

Conclusie:

Het Ansysmodel maakt aannemelijk dat de correctiefactor groter wordt naarmate het proefstuk langer wordt. Deze resultaten ondersteunen dus de hypothese m.b.t. de lengteafhankelijkheid (2). De resultaten suggereren dat de correctiefactor bij nog langere proefstukken nagenoeg constant -en dus onafhankelijk van de lengte- zal zijn.

Het Ansysmodel laat zien dat de invloeden van de aansluitdraden kleiner zijn dan in het analytische model, door de aanname van uniforme rek over de dwarsdoorsnede. Daardoor zal de correctiefactor in werkelijkheid kleiner zijn dan volgens het analytische model. De resultaten uit Ansys verwerpen dus de hypothese m.b.t. de temperatuursafhankelijkheid (1).

Aanbevelingen en discussie:

Als er nauwkeuriger gemeten moet worden, dan moeten de aansluitdraden van het rekstrookje direct naar de zijkant worden gebogen. De oppervlakte van een enkele aansluitdraad is namelijk gelijk aan de oppervlakte van 36 meetdraden.

Ook kan er bij de experimenten in het visco-elastische gebied beter een sinusfunctie als verplaatsing worden opgelegd, want dan is er minder hinder van kruipverschijnselen.

Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om de correctiefactor bij verschillende temperaturen experimenteel te bepalen. Tevens kan onderzocht worden of de correctiefactor zich hetzelfde gedraagt bij alzijdige druk.